三兴表面处理（昆山）有限公司自行

监测方案

企业名称：三兴表面处理（昆山）有限公司

2018 年 1 月 1 日

所属行业：金属表面处理及热处理加工

法定代表人：张明亮

环保负责人：徐汉宗

电话：57631639

邮政编码：215335

地址：江苏省昆山开发区吴淞江南路 159 号

一、前言

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的

通知》（国办发[2016]81 号）文件要求，企事业单位应依法开展自行

监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定

和技术规范，保障数据合法有效，保障设备正常运行，妥善保存原始

记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备的应与环境

保护部门联网。

为落实相关文件要求，三兴表面处理（昆山）有限公司按照国家

及地方环境保护法律法规、环境监测技术规范要求和公司实际情况，

编制企业污染源自行监测方案，规范开展企业自行监测活动及信息公

开，掌握企业污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况。

二、监测依据

（1）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（2）《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）；

（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（5） 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排

放限值》（DB32/1072-2007）；

（ 6）《三 兴表 面处 理（昆 山） 有限 公司国 家排 污许 可证》

（91320583608281840J001P）；

（7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（8）《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）。

《

三、企业基本情况

三兴表面处理（昆山）有限公司位于江苏省昆山开发区吴淞江南

路 159 号，主要从事生产销售电镀光泽剂、废水处理剂、脱脂剂、电

镀研磨料等金属表面处理原料、电镀设备以及电镀、电镀研磨加工，

普通道路货物运输。公司有 1 条电镀金镍合金生产线、1 条镀锌生产

线和 1 条镀镍铬生产线，设计产能分别为年加工处理线路板 120000

平方米、镀锌工件 40000 平方米和镀镍铬工件 310000 平方米。

四、监测点位、监测项目及频次

三兴表面处理（昆山）有限公司自行监测采取委托监测的方式，

具体监测点位、监测项目及频次见下列表格。

（一）大气污染物排放监测

表 1-1

大气污染物排放监测汇总表

| （二）水污染物排放监测 序号 | 排放口编 号 | 排污节点 名称 | 监测 项目 | 监测 频次 | 监测 方式 | 执行标准 | 执行限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQ-K-20902 | 镀覆处理 | 硫酸 雾 | 1 次/ 半年 | 手动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 3 30mg/m |
| 2 | FQ—K-20904 | 镀覆处理 | 铬酸 雾 | 1 次/ 半年 | 手动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 0.05mg/m |
| 3 | FQ-K-20903 | 酸洗 | 氯化 氢 | 1 次/ 半年 | 手动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 30mg/m |
| 4 | 厂界 |  | 铬酸雾 | 1次/半年 | 手动 监测 | 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996） |  |
| 5 | 厂界 |  | 氯化氢 | 1次/半年 | 手动监测 | 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996） |  |
| 6 | 厂界 | / | 硫酸 雾 | 1 次/ 年 | 手动 监测 | 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996） | 3 1.2mg/m |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

表 1-2

水污染物排放监测汇总表

备注：自动监测设备故障时，应采用手工监测，每天不少于 4 次，间隔不得超过 6 小时。

| （三）厂界噪声监测 序号 | 排放口编 号 | 排放口类 型 | 监测 项目 | 监测 频次 | 监测 方式 | 执行标准 | 执行限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS-K-20902 | 设施或车 间废水排 放口 | 六价 铬 | 1 次/ 日 | 自动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 0.5mg/L |
| 2 | WS-K-20902 | 设施或车 间废水排 放口 | 总铬 | 1 次/ 月 | 手动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 0.1mg/L |
| 3 | WS-K-20903 | 设施或车 间废水排 放口 | 总镍 | 1 次/ 日 | 自动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 0.1mg/L |
| 4 | WS-K-20901 | 主要排放 口 | COD | 1 次/ 日 | 自动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 50mg/L |
| 5 | WS-K-20901 | 主要排放 口 | 氨氮 | 1 次/ 日 | 自动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 5mg/L |
| 6 | WS-K-20901 | 主要排放 口 | TP | 1 次/ 日 | 自动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 0.5mg/L |
| 7 | WS-K-20901 | 主要排放 口 | SS | 1 次/ 月 | 手动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 30mg/L |
| 8 | WS-K-20901 | 主要排放 口 | 六价 铬 | 1 次/ 月 | 手动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 0.1mg/L |
| 9 | WS-K-20901 | 主要排放 口 | 总铬 | 1 次/ 日 | 自动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 0.5mg/L |
| 10 | WS-K-20901 | 主要排放 口 | 总镍 | 1 次/ 日 | 自动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 0.1mg/L |
| 11 | WS-K-20901 | 主要排放 口 | 总锌 | 1 次/ 月 | 手动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 1mg/L |
| 12 | WS-K-20901 | 主要排放 口 | 氰化 物 | 1 次/ 月 | 手动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 0.2mg/L |
| 13 | WS-K-20901 | 主要排放 口 | pH | 1 次/ 月 | 手动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 6~9（无量 纲） |
| 14 | WS-K-20901 | 主要排放 口 | 氟化 物 | 1 次/ 月 | 手动 监测 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008） | 10mg/L |

表 1-3

厂界噪声监测汇总表

五、监测方法及仪器信息

（一）手工监测方法及仪器信息

表 1-4

| 手工监测方法及仪器信息汇总表 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 仪器设备名称 及型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱 法 HJ 544-2016 | 色谱仪 | / |
| 2 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸- 吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 | 分光光度计 | / |
| 3 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱 法 HJ 549-2016 | 色谱仪 | / |
| 4 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基 碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 | 分光光度计 | / |
| 5 | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 50ml 滴定管 | / |
| 6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 分光光度计 | / |
| 7 | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 分光光度计 | / |
| 8 | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T/T 11901-1989 | BT125D 电子 分析天平 | / |
| 9 | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼 GB/T 7466-1987 | 分光光度计 | / |
| 10 | 总铬 | 水质总铬的测定二苯碳酰二肼 GB/T 7466-1987 | 分光光度计 | / |
| 11 | 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | TAS-990F 火焰 原子吸收分光 光度计 | / |
| 12 | 总锌 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分 光光度法 | TAS-990F 火焰 原子吸收分光 | / |

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测 频次 | 监测方式 | 标准限值 dB（A） |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测 频次 | 监测方式 | 昼间 | 夜间 | 执行标准 |
| 1 | 东厂界 | 等效声级 | 1 次/半 年 | 手动监测 | 65 | 55 | 《工业企业 厂界环境噪 声排放标准》 |
| 2 | 南厂界 | 等效声级 | 1 次/半 年 | 手动监测 | 65 | 55 | 《工业企业 厂界环境噪 声排放标准》 |
| 3 | 西厂界 | 等效声级 | 1 次/半 年 | 手动监测 | 65 | 55 | 《工业企业 厂界环境噪 声排放标准》 |
| 4 | 北厂界 | 等效声级 | 1 次/半 年 | 手动监测 | 65 | 55 | 《工业企业 厂界环境噪 声排放标准》 |

六、监测质量控制

（一）仪器要求

所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使

用。

（二）机构和人员要求

我公司委托苏州泰坤环境检测技术有限公司进行手工监测，具有

监测资质。

（三）监测分析方法要求

首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法

或国家环保部推荐方法。

（四）环境空气、废气监测要求

按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固

定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量

保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

（五）噪声监测要求

布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》

| （GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量 |  | GB/T 7475-1987 | 光度计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 分光光度计 | / |
| 14 | pH | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | Bante900P 便 携式多参数水 质测量仪 | / |
| 15 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 离子选择电极 测量仪 | / |
| 16 | 等效声级 | 声级计电声性能及测量方法 | 环境噪声自动 监测仪/声级计 | / |

现场进行声学校准。

（六）记录报告要求

现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。

监测数据和报告经“三校”“三审”。

七、监测结果公开时限

（一）基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案

如果有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容。

（二）手工监测结果于每次监测完成后的次日公布。

（三）自动监测数据应实时公布监测结果。

（四）每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。